- Indice

1.	Struttura di archiviazione dei dati	2

2.	Tool per la rappresentazione di più indagini puntuali relative ad un singolo sito	4

# Struttura di archiviazione dei dati

Nel presente documento viene illustrato il contenuto delle cartelle messe a disposizione dal DPC e dal CNR-IGAG a corredo degli “Standard di Rappresentazione Grafica e Archiviazione Informatica - Versione 2.0” (di seguito indicati come Standard2.0).

| Nome cartella | Descrizione sintetica dei contenuti |
| --- | --- |
| Nomecomune_S20 | Cartella principale contenente tutte le cartelle funzionali agli studi di microzonazione sismica. Questa cartella deve essere rinominata con il nome del Comune per il quale si sta eseguendo lo studio. |
| BasiDati | Nella cartella BasiDati andranno inserite le carte di base utilizzate (es. CTR) in formato raster o vettoriale georeferenziate. |
| CLE | Cartella contenente: - Gli shapefile per l’analisi cella CLE - CL_AC - CL_AE - CL_AS - CL_ES - CL_US - Il database CLE_db.mdb che contiene le tabelle relative alle schede: - scheda_ES - scheda_AE - scheda_AC - scheda_AS - scheda_US |
| GeoTec | Cartella contenente gli shapefile riferiti ad elementi geologici e idrogeologici: Epuntuali Elineari Forme Geoidr Geotec Cartella nella quale inserire il raster georeferenziato della Carta geologico –tecnica prodotta e il file "Legenda". |
| Indagini | Cartella contenente - gli shapefile delle indagini: - Ind_pu - Ind_ln - il database "CdI_tabelle" con le tabelle per l'archiviazione delle indagini - la cartella Documenti per inserire i documenti pdf delle Indagini_puntuali e delle Indagini_lineari |
| MS1 | Contiene i seguenti shapefile Isosub Instab Stab |
| MS2 | Identico contenuto della cartella MS1. Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della microzonazione sismica di livello 2. |
| MS3 | Identico contenuto della cartella MS1. Viene utilizzata per l’inserimento della Carta della microzonazione sismica di livello 3. |
| Plot | Cartella nella quale inserire file di stampa delle carte realizzate e la Relazione illustrativa. |
| Progetti | Cartella per eventuali progetti (per esempio .mxd realizzati in EsriArcGis®). |
| Tools | Cartella principale contenente la cartella “SoftCLE” nella quale è presente il pacchetto di installazione per il software di inserimento dati “softCLE” |
| Vestiture | Cartella per le vestiture realizzate (librerie e simboli). Al momento contiene “MS_CartaIndagini_20.style" utile alla rappresentazione cartografica dei simboli corrispondenti alle indagini. (Per utilizzare i file .style in ArcGis® selezionare lo StyleManager) Sono inoltre presenti i loghi della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome e del Dipartimento della Protezione Civile, per il layout delle carte |

# Tool per la rappresentazione di diverse indagini puntuali relative ad un singolo sito

Con il presente tool viene proposto un metodo per la rappresentazione delle indagini puntuali relative ad un singolo sito.

La metodologia consiste essenzialmente nell’attribuire al sito puntuale le diverse labels corrispondenti a tutte le indagini puntuali effettuate sul sito medesimo.

La procedura sotto riportata è stata realizzata in ambiente ArcGis e MS Access ed è già stata inserita negli strumenti software messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile assieme agli “Standard di Archiviazione v. 2.0”.

Fase 1: verifica del database “Cdi_tabelle.mdb”

Per il corretto funzionamento del tool è necessario verificare che nel database siano presenti:

-Q001_simboli_ind (query)

-Q001_simbolip (query)

-T_IP_appoggio (tabella).

La query nominata “Q001_simboli_ind” effettua un conteggio di tutte le indagini puntuali, suddivise per tipo, inserite all’interno del database. Tale query servirà da collegamento (join) con il progetto “Carta_delle_indagini.mxd” (si vedano le fasi successive). L’altra query e la tabella servono al corretto funzionamento della precedente query.

Fase 2: creazione di una OLE DB connection con il database “CdI_tabelle.mdb”

In ArcCatalog nella directory “Database Connections” selezionare “Add OLE DB connection”, selezionando il tipo di connessione “MICROSOFT OLE DB provider for ODBC drivers”. Cliccare su “Avanti”, spuntando poi “Utilizza stringa di connessione” e successivamente cliccando su “Genera”.

Si aprirà una maschera nella quale bisognerà selezionare la tab “Origine dati computer”. Cliccare su “Nuova”.

Spuntare “Origine dati utente”, quindi “Avanti”.

Selezionare ora il driver origine dati tipo “Microsoft Access Driver (*.mdb)”, quindi cliccare su “Avanti” e successivamente su “Fine”.

Si aprirà a questo punto una finestra di “Configurazione ODBC per Microsoft Access”. Cliccare su “Seleziona”, e imporre il percorso nel quale è presente il database, selezionando il database “CdI_tabelle.mdb” e successivamente cliccando “Ok”.

Riapparirà la finestra “Configurazione ODBC per Microsoft Access”. Compilare il campo “Nome origine dati” con un nome (ad esempio “datiMS”), quindi cliccare su “Ok”.

Cliccando “Ok” sulla finestra “Selezione origine dati” si aprirà una finestra che richiede l’inserimento di credenziali per l’accesso e password. Ignorarla, cliccando “Ok”. Cliccare su “Ok” sull’ultima finestra aperta (“Proprietà di Data Link”).

Rinominare ora la connessione creata con il database come “Dati_Indagini.odc”.

In questo modo da ArcMap sarà possibile caricare le tabelle e le query presenti nel database “CdI_tabelle.mdb”.

Fase 3: join delle tabelle e delle query del database “CdI_tabelle.mdb” con lo shapefile “ind_pu”.

Aprire il progetto “Carta_delle_indagini.mxd” e caricare, tramite la connessione prodotta alla fase 2, la tabella “Sito_puntuale” e la query “Q001_simboli_ind”. Effettuare un join tra lo shapefile “ind_pu” e la tabella “Sito_puntuale” tramite il campo “id_spu”. Effettuare un ulteriore join tra la tabella così ottenuta e la query “Q001_simboli_ind” tramite il campo “pkey_spu”.

In questo modo, allo shapefile “ind_pu” è ora associata una tabella nella quale esiste un’informazione relativa al tipo di indagini e alla quantità delle indagini associate ad ogni sito puntuale.

Fase 4: assegnazione del label field  ad ogni class di indagine presente nel progetto

Nel Layer properties dello shapefile “Ind_pu” associare ad ogni class presente nel progetto (ovvero, ad ogni tipo di indagine presente nel progetto), il label field corrispondente (ad esempio, alla class “SPT”, rappresentativa dell’indagine tipo “Prova penetrometrica in foro SPT” dovrà essere associato il label field “SPT”).

In automatico, per i siti ai quali è associata più di un’indagine, la resa grafica sarà simile a quanto riportato nell’immagine seguente:

Nell’esempio è riportato il caso di un sito puntuale (in viola) in cui sono presenti 2 prove SPT, 1 pozzo per acqua, 2 stazioni gravimetriche, 2 prove pressiometriche e 1 prova CPT.

Ciò è reso possibile perché sono state già configurate nel Layer properties dello shapefile “Ind_pu”, le labels attraverso il file “MS_CartaIndagini_20.style”.

A seconda delle esigenze grafiche legate ad ogni singolo progetto sul quale si sta operando sarà inoltre possibile, scegliendo tra le estensioni di ArcGis il modulo “Maplex”, disporre a piacimento le label dei tipi di indagine attorno al punto tramite il modulo “Label Manager”. Di seguito viene riportato l’esempio della figura precedente, con 2 possibili soluzioni di disposizione delle labels:

FB/CC/BQ - 05/2012